Let op: persbericht onder embargo tot 9 november 2025

PURO: totale precisie voor elke rij

PÖTTINGER presenteert het prototype van zijn precisiezaaimachine

Met de PURO H 3000 biedt PÖTTINGER een passend antwoord op de eisen die aan het zaaien van precisiezaaigewassen worden gesteld. Doordachte kenmerken, zoals de DUAL DISC-scharen of de aanpasbare extra werktuigen, maken deze machine veelzijdig inzetbaar. Het hart van de PURO H 3000 is de zaadverdeling. Voor een optimale zaaidiepte en een perfecte lengte- en dwarsverdeling is de machine uitgerust met een robuuste schaarhouder en betrouwbare zaai-elementen. Een speciaal ontwikkelde kunststofcomposiet maakt de verdeling zeer robuust en torsiestijf onder alle werkomstandigheden, wat de betrouwbaarheid en duurzaamheid garandeert.

Het gebruik is eenvoudig en praktisch.

De bedieningselementen zijn gemakkelijk bereikbaar en zonder gereedschap verstelbaar. Voor maximaal werkcomfort is de zaadverdeler in twee delen uitgevoerd. Het deksel kan zonder gereedschap worden verwijderd, zodat de zaaiwielen snel kunnen worden verwisseld en onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. De kunststof zaadtank van 68 liter is aan de onderkant voorzien van een schuifklep, waardoor de zaaiwielen zelfs kunnen worden verwisseld wanneer de tank vol is. In de ruime zaadtank kunnen tot 900.000 maïskorrels in zes rijen worden geplaatst, wat de PURO uitzonderlijke prestaties geeft.

Grote aandrijfwielen zorgen voor gebruiksveiligheid en betrouwbare tractie, zelfs op moeilijke ondergronden. Bij gebruik met een meststofbak (1300 liter) beschikt de machine over veerbelaste meststofkouters met dubbele schijf. De bemestingsstrook is onafhankelijk van de zaailijn en de afstand kan afzonderlijk worden ingesteld.

De PURO H 3000 heeft een werkbreedte van 4,5 m (transportbreedte 3 m). Hij bestaat uit zes rijen met een druk van 180 kg op de kouters. Met een rijafstand van 75 cm is de machine ideaal voor zonnebloemen, maïs of sorghum.

De expertise van San Vito

Sinds de overname van MaterMacc in 2022 heeft PÖTTINGER de vestiging in San Vito, Italië, met succes ontwikkeld tot een competentiecentrum voor zaaimachines. De nieuwe PURO profiteert zowel van de jarenlange ervaring van MaterMacc als van de expertise op het gebied van landbouwtechniek en de kwaliteitsnormen van PÖTTINGER.

Op Agritechnica 2025 in Hannover, Duitsland, presenteert de specialist in landbouwtechniek uit Grieskirchen (Opper-Oostenrijk) voor het eerst aan het publiek de PURO H 3000, synoniem voor precisie, robuustheid, prestaties en maximaal gebruikscomfort.

Afbeeldingen preview:

De PURO-precisiezaaimachine van PÖTTINGER

https://mediapool.poettinger.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=j3D5f6R7H8E8

Meer foto's en illustratieve afbeeldingen zijn beschikbaar op de website van PÖTTINGER op: https://www.poettinger.at/fr_fr/services/downloadcenter

Let op: persbericht onder embargo tot 9 november 2025