# Полностью обновлённая версия: прицепная косилка NOVACAT T фирмы Pöttinger

## Новая ширина, новые функции, новое поколение вальцовых плющилок

Прицепные дисковые косилки NOVACAT T отличаются максимальной универсальностью в эксплуатации, превосходной адаптацией к поверхности почвы, сниженными требованиями к трактору благодаря собственному шасси, а также обеспечивают заготовку высококачественного корма. Прочные косилки теперь предлагаются и в версии с рабочей шириной 4 м. Также впервые доступна гидравлическая регулировка высоты среза прямо из кабины трактора.

Новейшее поколение вальцовых плющилок

В зависимости от модели, косилки NOVACAT T могут быть оснащены роторно-пальцевыми плющилками ED или вальцовыми RC. В обеих системах плющилок благодаря поворотным распределительным щиткам есть возможность в зависимости от потребностей и условий работы либо равномерно распределять корм по ширине, либо формировать валок. Во всех вариантах основной привод осуществляется от привода косилочной балки через клиновой ремень с подпружиненным натяжным устройством. Ещё одной новинкой косилок NOVACAT T является оснащение новейшим поколением вальцовой плющилки. Оба вальца синхронно приводятся в действие через поворотной редуктор, что обеспечивает максимальный поток корма. 3,5-метровая, и 4-метровая версии косилок могут поставляться без плющилки.

Стандартное крепление к поворотному редуктору выполняется с помощью трубчатого кронштейна на нижние тяги трактора. Опциональное прицепное подвесное соединение создано с особым учётом требований сельского хозяйства.

Превосходная адаптация к поверхности благодаря подвижной подвеске

Благодаря полностью подвижной подвеске косилочная балка адаптируется к поверхности почвы в трёх измерениях и мягко скользит по любым неровностям. Кроме того, новая центральная индикация обеспечивает ещё больший уровень безопасности при транспортировке по дорогам.

Модернизированные косилки NOVACAT T фирмы Pöttinger универсальны в эксплуатации, предъявляют низкие требования к трактору, отличаются долговечностью и надёжностью.

Предварительный просмотр фотографий:

| Наивысшая универсальность в эксплуатации при минимальных требованиях к трактору | Идеальное копирование поверхности и безупречное качество среза |
| --- | --- |
| Ссылка | Ссылка |

Другие фотографии с оптимизированным качеством печати: http://www.poettinger.at/presse