# Nieuw van Pöttinger: de PROFI 5000 opraapwagen

## Krachtig, lichttrekkend model voor de instap in de rotorklasse

Met de PROFI luidt Pöttinger een nieuw tijdperk in voor rotoropraapwagens. De PROFI 5000 is bij de landbouwtechniekspecialist uit Grieskirchen het model met de laagste trekkracht in zijn klasse. Dankzij zijn hoge doorvoercapaciteit biedt hij de ideale basis voor het binnenhalen van hoogwaardig voer.

Zijn gestuurde pendel pick-up ontziet de grasmat, vermindert het opnemen van vuil en vermindert slijtage aan de tanden. Met een opraapbreedte van 2,1 m raapt de pick-up het gewas ook onder moeilijke omstandigheden netjes op, geeft het door aan de krachtige dubbele-tandenrotor en voert het nauwkeurig door het 31-messen-kortsnijsysteem (theoretische snijlengte 45 mm). Met een dikte van slechts 4 mm zorgen de messen voor een soepele, efficiënte oogst met ongeveer tien procent minder vermogen voor de snijprestatie in vergelijking met 5 mm dikke messen. Voor comfortabel werken is de machine standaard uitgerust met de EASY MOVE-messenbalkzwenking met centrale mesontgrendeling. Dankzij de grote beweegbare verdichtingsklep op de starre voorwand kan de opraapwagen optimaal worden geladen.

Het eveneens standaard geleverde automatische laadsysteem van de PROFI 5000 zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling tijdens het laden – voor een gelijkmatig gevulde opraapwagen en daarmee voor bedieningsgemak en een hoge transportcapaciteit. De sensor op het frontpaneel meet de druk die wordt uitgeoefend door het binnenkomende voer. Een andere sensor bevindt zich op de verdichtingsklep; deze hoeksensor meet de beweging van de klep.

Het lossen verloopt net zo soepel dankzij de traploze motor in combinatie met het automatische losmechanisme. Dit regelt de achterwand, de bodemketting en – bij de DB-modellen – ook de doseerwalsen.

Om de waardevolle bodem te beschermen, maakt de PROFI 5000 gebruik van de grote bandenmaat 710/35R22,5 (bij het 13-tons onderstel).

PÖTTINGER heeft de PROFI DF-modellen voor droogvoer met groot laadvolume en optionele dakprofielen speciaal ontwikkeld voor het vervoer van droge goederen zoals hooi, stro en luzerne met een lage soortelijke dichtheid.

De PROFI 5000 van Pöttinger is de ideale instap in de klasse van de rotoropraapwagens en een echte alleskunner voor elk gewas.

Afbeeldingen preview:

| De PROFI 5000 is krachtig en lichttrekkend | Schoon voer bij een hoge doorvoercapaciteit |
| --- | --- |
| https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/191824 | https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/191830 |

Meer voor afdrukken geoptimaliseerde afbeeldingen: http://www.poettinger.at/presse