# Nowe kultywatory z serii SYNKRO od Pöttinger

## Kultywatory uniwersalne przekonują licznymi, nowymi funkcjami

Szereg nowych i sprawdzonych funkcji oraz liczne możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb sprawiają, że nowy kultywator SYNKRO jest wyjątkowo wszechstronną maszyną do uprawy konserwującej. Zawieszane, 2-belkowe uniwersalne  kultywatory SYNKRO (sztywne, o szerokości roboczej 2,5 m lub 3 m) lub 3-belkowe (sztywne lub składane, o szerokości roboczej od 3 m do 5 m) doskonale sprawdzają się podczas uprawy ścierniska, jesiennej podorywki, przygotowywania gleby do siewu w mulcz lub zaorania międzyplonów.

Wersje sztywne są teraz dostępne również z kołami kopiującymi - na zamówienie. Zapewniają one – co jest szczególnie istotne na nierównym lub pagórkowatym terenie – stałą głębokość roboczą, która optymalnie przygotowuje glebę do siewu.

Demontaż wału jest teraz bardzo prosty zarówno w przypadku wersji sztywnych, jak i składanych. Praca bez wału nie powoduje nadmiernego zagęszczenia wierzchniej warstwy gleby – spulchniona gleba jest idealna do jesiennej podorywki lub w gospodarstwach, które nie stosują pługa. W przypadku pracy bez wału materia organiczna pozostaje na powierzchni, co znacznie zmniejsza ryzyko erozji gleby.

Modele SYNKRO V składane hydraulicznie zostały wyposażone w cztery stopy podporowe, które są dostępne na życzenie. Dzięki temu maszyny można przechowywać w pozycji złożonej, co jest bezpiecznie i oszczędza miejsce. Ponadto symetryczne rozmieszczenie zębów w tych modelach zapewnia prowadzenie maszyny bez ściągania na boki oraz gwarantuje równomiernie wymieszanie gleby na całej szerokości roboczej.

### Komfort i niezawodność

Mechaniczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe NOVA z poziomo ustawionym pakietem sprężyn i siłą wyzwalającą 550 kg nie wymaga teraz konserwacji. W modelu SYNKRO V kroje wyrównujące można wygodnie regulować centralnie, a wszystkie modele są teraz wyposażone w zabezpieczenie przeciw przeciążeniom. Dzięki uniwersalnym narzędziom roboczym, oraz szerokiej gamie redlic i opcji wyposażenia maszynę można indywidualnie dostosować do różnorodnych warunków pracy. Precyzyjne ustawienie maszyny pozwala uzyskać jednolity obraz pola – co stanowi podstawę dla kolejnych etapów uprawy oraz efektywnej uprawy gleby.

Nowe kultywatory SYNKRO firmy Pöttinger wyróżniają się komfortem, niezawodnością oraz szerokim spektrum zastosowań. Dzięki imponującej gamie wariantów idealnie nadają się zarówno dla mniejszych gospodarstw rodzinnych, jak i dla dużych gospodarstw lub spółdzielni rolniczych.

Podgląd zdjęć:

| W nowym SYNKRO wprowadzono liczne udoskonalenia i innowacje | Wszechstronna maszyna do bezorkowej (konserwującej) uprawy gleby |
| --- | --- |
| https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/191269 | https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/191268 |