# Нові культиватори серії SYNKRO від компанії Pöttinger

## Універсальні культиватори вражають численними новими функціями

Безліч нових і перевірених функцій, а також численні можливості індивідуального налаштування роблять новий культиватор SYNKRO справжнім універсалом у сфері бережного обробітку ґрунту. Навісні 2-балкові (з суцільною рамою з робочою шириною 2,5 м або 3 м) або 3-балкові (з суцільною рамою чи рамою, що складається, робоча ширина від 3 м до 5 м) універсальні культиватори SYNKRO чудово справляються з лущенням стерні, осіннім обробітком ґрунту, передпосівною підготовкою для мульчувального посіву або обробітком сидератів.

Тепер моделі з суцільною рамою також доступні з додатковими копіювальними колесами. Вони забезпечують постійну робочу глибину — що особливо важливо на нерівних чи горбистих поверхнях — завдяки чому забезпечується оптимальний передпосівний обробіток.

Тепер коток можна дуже легко зняти як у моделях із суцільною рамою, так і у складаних моделях. Результатом роботи без котка є пухкий, неущільнений ґрунт — ідеальний варіант для першого обробітку ґрунту восени або для господарств, які працюють без плуга. Під час роботи без котка органічна маса залишається на поверхні ґрунту, що значно зменшує ризик ерозії.

Моделі SYNKRO V із гідравлічним складанням отримали чотири додаткові опорні стійки. Це дозволяє безпечно та компактно зберігати машини у складеному положенні. Крім того, симетричне розташування робочих лап у цих моделях забезпечує роботу без бокового уводу та чудовий результат вирівнювання.

### Комфорт та надійність роботи

Механічний захист від каміння NOVA з горизонтально розташованим пружинним блоком і силою спрацювання 550 кг тепер не потребує технічного обслуговування. Вирівнювальні елементи в моделі SYNKRO V зручно регулюються централізовано, а відтепер усі моделі оснащені захистом від перевантаження. Завдяки адаптованим робочим органам, різним варіантам робочих лап та широкому спектру опцій оснащення можна індивідуально реагувати на найрізноманітніші умови роботи. Точне регулювання машини забезпечує рівномірний результат роботи — основу для подальших етапів обробітку ґрунту та успішного землеробства.

Нові культиватори SYNKRO від компанії Pöttinger вирізняються зручністю, надійністю та широким спектром застосування. Завдяки вражаючому вибору моделей вони ідеально підходять як для невеликих фермерських господарств, так і для великих підприємств або компаній з надання послуг техніки.

Попередній перегляд фото:

| Нові культиватори SYNKRO отримали численні вдосконалення та нововведення | Універсальний інструмент для бережного обробітку ґрунту |
| --- | --- |
| https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/191269 | https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/191268 |

Більше фото для друку: http://www.poettinger.at/presse