# Nouveau semoir pneumatique porté AEROSEM M de PÖTTINGER

## Avec une double trémie ou des distributions monograines pour de nouveaux horizons en matière de production végétale

Le dosage précis et le système de socs ultra-résistant du nouveau semoir PÖTTINGER, d'une grande efficacité, permettent un placement précis des graines et garantissent ainsi une levée optimale. La nouvelle génération du semoir AEROSEM, qui a fait ses preuves, propose deux systèmes de trémie au choix : trémie standard avec ou sans PCS (« PRECISION COMBI SEEDING ») ainsi que trémie double avec système de trémie sous pression.

Quelle que soit la version de trémie choisie, le cœur de l'AEROSEM M est le dispositif « INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM » (IDS), qui commande toutes les sorties par ISOBUS. Cette fonctionnalité optionnelle offre de nombreuses possibilités en matière de gestion des rangs de semis et de jalonnage, et crée les conditions idéales pour une utilisation inter-exploitations ou au sein de coopératives d'utilisation des matériels agricoles (CUMA).

De plus, cette machine séduit par sa facilité d'utilisation, sa rentabilité et son efficacité.

### Trémie standard avec distribution par injecteur

La trémie standard a une capacité de 1 250 litres de semences et peut être complétée par une rehausse de 600 litres supplémentaires. La distribution par injecteur garantit un répartition homogène, même dans des conditions de travail difficiles. Grâce à la combinaison d'une distribution précise, d'une tête de répartition polyvalente de grand diamètre et d'une rampe de semis équipée du système de socs DUAL DISC, l'AEROSEM M assure un semis d'une grande précision, garantissant des rendements élevés et une rentabilité optimale.

### Trémie standard avec PCS (« PRECISION COMBI SEEDING »)

Avec le PCS, la trémie conçue pour le semis en ligne est équipée de distributions monograines permettant un semis économique du maïs. De série, la trémie offre une capacité de 450 litres pour le maïs (2 x 225 litres) et de 800 litres pour l'engrais ou les couverts végétaux. La rehausse de trémie en option porte la capacité à 650 litres pour le maïs (2 x 325 litres) et à 1 200 litres pour l'engrais ou les couverts.

### Double trémie pour une utilisation plus variée en Single Shoot

Pour le semis avec la méthode Single Shoot, la double trémie avec répartition 60/40 dispose d'une distribution séparée pour chaque trémie. Ainsi, il est possible de mélanger de manière optimale plusieurs types de semence ou autres produits pour les déposer ensemble sur le même rang. Qu'il s'agisse de semences de différentes tailles, d'un apport ciblé d'engrais ou d'un semis de couvert, la trémie double sous pression offre de multiples possibilités et ouvre de nouvelles perspectives en matière de cultures. Avec sa capacité de 2 000 litres, cette trémie double permet d'atteindre des débits allant jusqu'à 520 kg/ha.

### Socs DUAL DISC modifiés

Les socs à double disques, faciles à régler, exercent une pression pouvant atteindre 60 kg. Pour le semis du maïs, PÖTTINGER a modifié les socs DUAL DISC de manière à ce que les grains de maïs soient parfaitement enfouis dans le sillon en mode de semis monograine. Le tuyau de sortie et les roues d'appui déposent soigneusement les graines et les rappuient.

Les dents de herse en option permettent un nivellement rapide du sol. Le système de socs à double disques DUAL DISC offre d'excellentes performances, même dans des conditions difficiles telles que des sols argileux, une forte présence de résidus végétaux ou des vitesses d'avancement élevées.

Qu'il soit associé à une herse rotative ou à un combiné compact, le semoir porté AEROSEM M de PÖTTINGER, compact et polyvalent, séduit par son débit régulier, sa répartition optimisée du poids et sa grande précision de semis. Ce matériel polyvalent est gage de rentabilité, d'efficacité et de rendements élevés.

Aperçu des photos :

| Jusqu'à trois composants peuvent être déposés simultanément grâce à la double trémie et associée à un TEGOSEM (en option) | L'AEROSEM M associé à la herse rotative LION pour le semis de soja |
| --- | --- |
| Lien vers l'image | Lien vers l'image |

D'autres photos et images d'illustration sont disponibles sur le site internet de PÖTTINGER à l'adresse : https://www.poettinger.at/fr_fr/services/downloadcenter